[image: image24.png]MHCTPYKUUA A\

(ieessy O6opynoBaHue Ana aBTocepBMCca

no 3KCI—IHYATAL'IM M w% YcTaHoBKa - 3anyacTtu - PeMoHT - Obcny»kKuBaHue





[image: image38.png]115 BonbT

TonyGoit
YepHbiii  T5

Oparessiii T3

Benoit T2
Kentwit T4

230 BonbT

lony6on T1 TNunna 1

Oparxesblit T3
UepHeiit Tsa— INS
Benbiit T2

Kenteii T4 Tukns 2




Ножничный подъемник для шиномонтажа TS-27
 торговой марки Техносоюз
[image: image2.png]®
4aanes

Anmmumi
(L
D720

TEXHOCOIO3

www.technosouz.ru OGopynosaHMe ANnd aBTOoCepBUCa
8-800-100-70-96 YcTaHoOBKa - 3an4acTtu - PeMoHT - O6cny>kmBaHume





[image: image3.png]COAEPXAHWUE




1. Введение
3
2. Правила безопасности
3
3. Транспортировка, распаковка, хранение
5
4. Установка
7
5. Эксплуатация
19
6. Техническое обслуживание
25
7. Устранение неисправностей
26
8. Характеристики
28
9. Описание оборудования
28
9.1 Сборочные чертежи подъемника
28
10. Перечень критических отказов
32
11. Хранение / консервация
33
12. Демонтаж оборудования
34
13. Утилизация
34
14. Сроки службы и хранения
35
15. Условия гарантии
35
1. [image: image4.png]‘ BBEOAEHWE z





Предупреждение
В данной инструкции содержится важная информация о подъемнике. Следует внимательно ознакомиться с ней перед установкой и работой на подъемнике в целях безопасной эксплуатации и правильного выполнения технического обслуживания. Хранить инструкцию в надёжном месте, чтобы при необходимости к ней обращаться.
Область применения: ножничный электрогидравлический подъемник предназначен для подъема автомобилей.  
Внимание! Подъемник использовать исключительно по назначению. Производитель не несет ответственность за последствия неправильной эксплуатации оборудования и не соблюдение требований безопасности. 
Настоящим заявляем, что производитель не несет ответственность за повреждение оборудования вследствие использования оборудования не по назначению, указанному в настоящем руководстве, а также вследствие ненадлежащего, неправильного и необоснованного использования.
2. [image: image5.png]NPABWU/A BE3OMNACHOCTU 4





Не устанавливайте подъемник на асфальтовую поверхность.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности перед началом эксплуатации подъемника.

Подъемник, не подходит для эксплуатации на улице.

Применение гидравлического масла зависит от региона и времени года. Предполагается, что масло И-20а  должно использоваться при температурах 10-40°С.
Подъемник может эксплуатироваться в помещениях, отвечающих требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69

Берегите руки и ноги от попадания в подвижные части подъемника. Берегите ноги при опускании подъемника.

К эксплуатации подъемника допускается только квалифицированный персонал, прошедший надлежащую подготовку.

Не работайте в неподходящей одежде, например, широкополой одежде и т. д., которая может попасть в подвижные части подъемника.

Во избежание происшествий окружающие зоны подъемника должны быть чистыми и без посторонних предметов.

Подъемник предназначен для подъема транспортного средства в пределах своей грузоподъемности.

Проверьте, что предохранительные стопоры защелкнуты, прежде чем работать рядом или под транспортным средством.

Убедитесь в том, что подхваты установлены в места подъема, отмеченные производителями транспортных средств, при плавном подъеме транспортного средства на желаемую высоту оператор должен быть уверен, что транспортное средство не будет наклоняться, опрокидываться или скользить в процессе подъема.

В любой момент проверяйте подъемник, чтобы убедиться в работе движущихся частей и синхронизации движений. Обеспечьте регулярное техобслуживание и в случае ошибки немедленно остановите эксплуатацию подъемника и обратитесь за помощью к дилерам.

Запрещается вносить изменения в какие-либо компоненты подъемника без предварительного одобрения производителя.

Если подъемник используется в течение длительного периода времени, пользователи должны:

а. Отключить источник электропитания 
б. Опорожните масляный бак

в. Смажьте подвижные части гидравлическим маслом.

Только квалифицированный персонал, прошедший надлежащую подготовку, допускается к работе на подъемнике. 

Электрическое подключение должно выполняться компетентным специалистом-электриком. Запрещено нахождение посторонних лиц в рабочей зоне подъема.
Будьте бдительны. Следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с силовым оборудованием. Не работайте на силовом оборудовании в состоянии усталости или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Невнимательность может привести к получению серьезных травм.

Работайте в спецодежде. Не носите широкополую одежду или украшения. Заколите длинные волосы. Не приближайтесь к подвижным частям машины. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены подвижными частями подъемника.

Избегайте случайного запуска! Перед включением в сеть подъемника убедитесь в том, что переключатель питания выключен. Подключение силового оборудования с включенным переключателем питания может привести к несчастным случаям.

Уберите регулировочные ключи или гаечные ключи перед включением силового оборудования. Гаечный ключ, оставленный на подвижной части силового оборудования, может травмировать.

Сохраняйте равновесие. Правильный баланс позволяет лучше контролировать силовое оборудование в непредвиденных ситуациях.

Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки, одобренные ANSI, защитную маску.
Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загромождения и темные зоны могут стать причиной несчастных случаев.

Не эксплуатируйте силовое оборудование во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Силовое оборудование может создавать искры, которые воспламеняют горючие вещества.

Не допускайте присутствия посторонних лиц, детей и посетителей во время работы с силовым оборудованием.

3. [image: image6.png]TPAHCINMOPTUPOBKA, PACITAKOBKA, XPAHEHUE





При перевозке подъемника следует использовать вилочный погрузчик. Грузоподъемность погрузчика должна соответствовать массе подъемника в упаковке. 

Распаковка 
Этап 1: Снимите упаковку, извлеките коробку с принадлежностями и пластину.

Внимание: Пожалуйста, обратите особое внимание, чтобы не повредить пульт управления.
Применение и уход

Используйте зажимы (не входят в комплект) или другие элементы крепления и фиксации на платформе.

Не перегружайте силовое оборудование. Используйте подходящее оборудование для решения Ваших задач. Правильно подобранное оборудование обеспечивает безопасное и качественное выполнение работы в том объеме, для которого оно предназначено.

Не пользуйтесь силовым оборудованием, если неисправен выключатель питания. Любое оборудование, которое нельзя включить кнопкой питания, считается опасным и должно быть отремонтировано или заменено.

Перед выполнением регулировок, заменой принадлежностей или отправкой силового оборудования на хранение отсоедините вилку шнура питания от источника питания. Подобные профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска оборудования.

Храните неиспользуемое оборудование в недоступном для детей и других лиц месте. Силовое оборудование опасно в руках неквалифицированных пользователей.

Выполняйте работы технического обслуживания силового оборудования с осторожностью. Оборудование, прошедшее техническое обслуживание, с малой вероятностью выходит из строя. Не используйте поврежденное силовое оборудование. Установите табличку на поврежденном силовом оборудовании «Не включайте» и снимите ее после ремонта.

Проверьте регулировки и соединения в движущихся частях, наличие поломки компонентов и узлов, иные характеристики, которые могут повлиять на работу силового оборудования. При наличии повреждения отремонтируйте оборудование перед выполнением обслуживания. Большинство несчастных случаев вызвано некачественным обслуживанием силового оборудования.

Используйте только те принадлежности, которые рекомендованы производителем для вашей установки. Принадлежности, которые подходят для одного силового оборудования, могут быть опасными при использовании на другом силовом оборудовании.
4. [image: image7.png]YCTAHOBKA 2





ОПАСНОСТЬ! 
Убедитесь в том, что Вам известен вес автомобиля, который Вы планируете поднять, перед использованием ножничного подъемника. Не превышайте максимальную грузоподъемность (6000 фунтов/2721 кг при высоте 48 дюймов/121,9см) для ножничного подъемника. Перегрузка ножничного подъемника может стать причиной получения травмы и / или нанести материальный ущерб. Не забывайте о динамической нагрузке! Если вес падает на ножничный подъемник, он способен на короткое время создать пиковую нагрузку, которая способна нанести травмы и / или повредить автомобиль, и ножничный подъемник.

2.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работайте на ножничном подъемнике только в хорошо проветриваемых помещениях. Окись углерода, выделяющаяся при работающем двигателе транспортного средства, представляет собой бесцветный газ без запаха, который при вдыхании может повлечь серьезный вред здоровью или летальный исход.

3.
Обязательно прочитайте все инструкции и ознакомьтесь с мерами предосторожности, изложенными в руководстве по ремонту автомобиля. Все четыре резиновые проставки подхватов (39B) ножничного подъемника должны использоваться при подъеме транспортного средства. Поднимайте автомобиль, задействовав рекомендованные производителем точки подъема.

4.
Не используйте ножничный подъемник на асфальте. Убедитесь в том, что ножничный подъемник установлен на сухом, ровном бетонном полу, способным выдержать вес ножничного подъемника, поднимаемого автомобиля, дополнительных инструментов и оборудования. Поверхность бетонного пола должна иметь минимальную толщину 5". Минимальная прочность бетона составляет 4000 фунтов на квадратный дюйм, свежее бетонное основание следует выдерживать в течение мин. 30 дней. Не устанавливайте ножничный подъемник на бетонных швах или трещинах, бракованном бетонном основании.

5.
Всегда проверяйте ножничный подъемник на наличие трещин в конструкции, деформаций, повреждений гидравлических шлангов и электропроводки, а также любых других неисправностей, которые могут повлиять на безопасную работу подъемника. Не используйте ножничный подъемник, даже если обнаружены незначительные повреждения.

6.
ВАЖНО! Работа (подъем или опускание платформ) ножничного подъемника может быть немедленно прекращена путем отключения кнопки питания, расположенной на двигателе (1A).

7.
Убедитесь в том, что масляный бак (13А) полностью заполнен (около 6,5 кварты/6,15 литров) гидравлическим маслом высшего качества, прежде чем использовать ножничный подъемник.

8.
Ожидайте не менее двух секунд после включения подъемника в сеть, затем можно включить двигатель (1A) на подъем платформы. Невыполнение этого требования может привести к поломке двигателя.

9.
Перед началом работы убедитесь в том, что предохранительное устройство (36B) и предохранительные защелки занимают правильное положение. НИКОГДА не работайте под автомобилем без использования дополнительных устройств безопасности (например, опорных стоек), необходимых для поддержки транспортного средства в поднятом положении.

10.
Держите руки, пальцы и ноги в стороне от движущихся частей ножничного подъемника при подъеме или опускании автомобиля. Отойдите в сторону от ножничного подъемника при подъеме или опускании транспортного средства.

11.
Будьте предельно осторожны при подъеме или отпускании автомобиля. Медленно и осторожно поднимайте и опускайте автомобиль.

12.
Никогда не оставляйте ножничный подъемник без присмотра, если на нем поднят автомобиль. В этих условиях в наружных / внутренних рычагах (24B, 25B) «ножниц» развиваются очень высокие усилия, которые необходимо контролировать до тех пор, пока автомобиль не будет опущен на пол.

13.
Перед тем, как завести автомобиль на ножничный подъемник, убедитесь в том, что платформа полностью опущена на пол. Перед въездом автомобиля на платформу подъемника задвиньте пластины (42B) и резиновые проставки (39B) подхватов внутрь. Не ударяйте по пластинам и резиновым проставкам подхватов, так как можно повредить автомобиль. Убедитесь в том, что платформа подъемника полностью опущена на пол, прежде чем съезжать с них.

14.
При снятии или установке агрегата на автомобиль используйте стойки (не входят в комплект поставки) в качестве дополнительных опор автомобиля в процессе обслуживания. Не используйте ножничный подъемник, если распределение веса автомобиля изменяется во время движения платформ вверх или вниз. Всегда устанавливайте автомобиль таким образом, чтобы центр тяжести автомобиля находился посередине между резиновыми проставками подхватов (39B). Избегайте чрезмерного раскачивания автомобиля, когда он находится в поднятом положении.

15.
Никогда не поднимайте автомобиль с человеком, находящимся в нем. Не позволяйте другим лицам находиться в зоне подъема во время работы ножничного подъемника. Не позволяйте никому вставать на платформу подъемника при подъеме или опускании.

16.
При подъеме автомобиля медленно поднимайте резиновые проставки (39B) подхватов до момента касания с порогами или лонжеронами кузова автомобиля в рекомендованных производителем точках подъема. Затем поднимите автомобиль до желаемой рабочей высоты. ВСЕГДА поднимайте автомобиль достаточно высоко, чтобы стопорный механизм (36B) правильно сработал.

17.
Не используйте ножничный подъемник в качестве подставки для автомобиля. Используйте ножничный подъемник только во время ремонта. Затем немедленно снимите автомобиль с ножничного подъемника.

18.
Прежде чем опускать ножничный подъемник, убедитесь в том, что лотки с инструментами, подставки и другие инструменты и оборудование извлечены из-под автомобиля.

19.
Перед опусканием автомобиля нажмите и удерживайте рычаг тормоза (13B). Не отпускайте этот рычаг до тех пор, пока платформа подъемника не будет полностью опущена на пол.

20.
Перед снятием автомобиля с ножничного подъемника убедитесь в том, что пластины (42B) и резиновые проставки (39B) подхватов сдвинуты внутрь, чтобы обеспечить беспрепятственный выезд автомобиля с подъемника.

21.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Люди с кардиостимуляторами должны проконсультироваться со своим врачом перед началом работы на подъемнике. Эксплуатация электрооборудования в непосредственной близости от кардиостимулятора может вызвать помехи или неисправность кардиостимулятора.
23.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предупреждения, меры предосторожности и инструкции, описанные в данной инструкции, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в работе. Оператор должен опираться на здравый смысл и соблюдать осторожность.
Заземленные инструменты должны быть подключены к розетке, правильно установленной и заземленной в соответствии со всеми нормами и правилами. Не удаляйте заземляющий контакт и не изменяйте конструкцию вилки. Не используйте удлинители и переходники. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, если у Вас возникли сомнения относительно правильности заземления розетки. Если возникает повреждение электрической изоляции в оборудовании, заземление обеспечивает эффективно и безопасно отводит электрический ток.


Оборудование с двойной изоляцией оснащено специальной вилкой (один контакт шире другого). Эта вилка вставляется в поляризованную розетку только в одном положении. Если вилка не вставляется в розетку, переверните вилку. В случае возникновения проблемы обратитесь к квалифицированному электрику для установки поляризованной

розетки. Ни в коем случае не заменяйте вилку. Двойная изоляция [image: image8.png]


 исключает необходимость в применении трехпроводного заземляющего шнура питания и системы заземления электропитания.

Избегайте контакта Вашего тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, конфорки и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током при наличии подобного контакта.

Не подвергайте оборудование действию осадков (дождя или влаги). Попадание воды в установку увеличит риск поражения электрическим током.

Не тяните за шнур питания. Никогда не используйте шнур питания для переноски инструментов и не вынимайте вилку из розетки. Храните шнур питания в стороне от источников тепла, избегайте попадания масла, не прокладывайте вдоль острых краев или подвижных частей. Замените поврежденные шнуры питания. Поврежденные шнуры питания повышают риск поражения электрическим током.

При работе с оборудованием на улице используйте удлинительный шнур для уличного применения, обозначенный как «W-A» или «W». Эти удлинители рассчитаны на использование вне помещений и снижают риск поражения электрическим током.

[image: image1.png]MHCTPYKLU U4
MO AKCINJIYATALUA




[image: image24.png][image: image25.png]www.technosouz.ru

8-800-100-70-96




Инструменты, отмеченные знаком «Требуется заземление», имеют трехжильный шнур питания и трехконтактную вилку с заземлением. Вилка должна быть подключена к правильно заземленной розетке. Если инструмент неисправен или ломается, заземление обеспечивает безопасный отвод электрического тока, что снижает риск поражения электрическим током. (См. рисунок A).


Заземляющий контакт вилки подключен через зеленый провод внутри шнура к системе заземления в установке. Зеленый провод в шнуре должен быть единственным проводом, подключенным к заземляющей системе инструмента, его никогда нельзя присоединять к фазному контакту. (См. рисунок А).

Ваша установка должна быть подключена к соответствующей розетке, правильно установленной и заземленной в соответствии с нормами и правилами. Вилка и розетка выглядят так, как показано на следующем рисунке. (См. рисунок А).

[image: image26.png]O
MHCTPYKLUUNA E S +7 495 783 8192
Mo AKCIMNNYATALUUN WWW.EQFS.RU
~




[image: image27.png]OBOPYAOBAHUE OJ19 ABTOCEPBUCA

YCTaHOBKa 3anyacTtu PeMoOHT O6cny»rBaHMe




1. 115-вольтовое силовое оборудование с двойной изоляцией: Вы можете использовать двух- или трехпроводной удлинитель, рассчитанный на напряжение 115В.

2. По мере увеличения дистанции от розетки Вы должны использовать удлинитель с кабелем более мощного калибра. Использование удлинителей с проводкой несоответствующего размера вызывает серьезное падение напряжения, что приводит к потере мощности и возможному повреждению оборудования. (См. рисунок B на следующей странице).

3. Чем меньше калибр провода, тем выше емкость шнура. Например, шнур 14-калибра способен передавать больший ток, чем шнур 16-калибра. (См. рисунок B).

4. При использовании нескольких удлинителей при определении общей длины убедитесь в том, что каждый шнур содержит проводку минимально допустимого калибра. (См. рисунок B).

Если Вы используете один удлинитель для подключения нескольких инструментов, просуммируйте силу тока в амперах, указанную на паспортной табличке, и по сумме определите минимальный размер шнура питания. (См. рисунок B).

Если Вы используете удлинитель на улице, убедитесь в том, что он отмечен суффиксом «W-A» («W» в Канаде), который указывает на уличное применение.

Убедитесь, что удлинитель правильно подключен и находится в исправном состоянии. Всегда заменяйте поврежденный удлинитель или ремонтируйте его силами квалифицированного электрика перед использованием.

Избегайте попадания удлинителей на острые края, условий чрезмерного нагрева, сырости.

[image: image28.png]



[image: image29.png]PUCYHOK A





ВАЖНО! Если ножничный подъемник должен подключаться к заземленной электрической розетке 230В, подключите заземленный шнур питания 230В (не входит в комплект) к двигателю (1А). Кроме того, к шнуру питания необходимо подключить заземленную вилку, рассчитанную на 230В (не входит в комплект). ПРОЦЕДУРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ   ДОЛЖНА  ВЫПОЛНЯТЬСЯ   ТОЛЬКО   КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ,

[image: image30.png]MUHUMATbHbIN KANIMEP NMPOBOJA YANMHUTENS -1158

Tok A Ha ONVHA YONUHUTENA
Tabnuyke npu

MaKc. Harpyske

0-20
21-34
35-50
51-7.0
7.1-12.0
12.1-16.0 i ‘ i I

16.1 - 20.0

* ¢ y4eTOM orpaHU4eHUs NafeHus HanpskeHus B kabene ao 5B npu
cune Toka, pasHoM 150% HOMUHaNbLHOro 3Ha4YeHus.

PUCYHOK B




СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРИКОМ. (См. рисунок C, на следующей странице).
[image: image9.png]Tok B A Ha
Tabnuyke npu
MaKc. Harpy3ke

MUHUMATbHbIN KANIMEP NPOBOJA YANMHUTENS -2308

0-25 chyToB

AnuvHa yanuuutens

25-50 cpyToB

50-100 chyToB

100-150 chyToB

18

16

18

14

PUCYHOK C





[image: image31.png]DEoitHas usonsums

Accoumauus no
cTaHaapTUsaumm Kanags!

Underwriters
Laboratories, Inc.

BonbThl,
niepeMeHHbIii ToK

Aunepst

06opoTi 663
HarpysKi B MUH

PUCYHOK D





[image: image32.jpg]Pbiuar Teneskku

/ PykosTka (11B)

Bont (14B)

Pbluar Topmosa (13B)

Asuratens (1A)

Boiknioyartens
nuTaHus

Cunosoii kabenb

CoeanHuTens MacnsHOro
P P wnaxra (17B)

YKOSITKa KnanaHa i
cBpoca AaBneHns
(3A) CranbHoii Tpoc

EpEana Topmosa (10B)

MacnosanusHero
oTBepcTUs 6aka

BnyckHoii Wwnaxr

MacnaHblit 6ak (18B)

(13A)

PUCYHOKE





Выберите место установки ножничного подъемника:
1. Не используйте ножничный подъемник на асфальте. Убедитесь в том, что ножничный подъемник установлен на сухом, ровном бетонном полу, способным выдержать вес ножничного подъемника, поднимаемого автомобиля, дополнительных инструментов и оборудования. Поверхность бетонного пола должна иметь минимальную толщину 5". Минимальная прочность бетона составляет 4000 фунтов на квадратный дюйм, свежее бетонное основание следует выдерживать в течение мин. 30 дней. Не устанавливайте ножничный подъемник на бетонных швах или трещинах, бракованном бетонном основании.

2. Обязательно проверьте, что в месте установки отсутствуют препятствия, например, низкий потолок, воздуховоды. Должны быть предусмотрены габариты, пути входа и выхода и т. д.

3. Убедитесь в наличии свободного габарите не менее 14 футов/4,27м спереди и сзади ножничного подъемника. Определенные допуски должны учитываться в отношении специальных требований к транспортным средствам или поэтажных планов.

Присоедините гидравлический насос к ножничному подъемнику
1. Определите место для установки насосной станции (1А-15А). В этом месте он не должен создавать помех для перемещения механика, должен быть защищен от аварий и неблагоприятных погодных условий и доступен для работы. (См. рисунок E).

[image: image33.png]



2. Один конец впускного шланга (18B) предварительно закреплен к ножничному подъемнику. Чтобы закрепить другой конец впускного шланга к гидравлическому насосу, оберните наружную резьбу соединителя масляного шланга (17B) 4" герметизирующей лентой для трубной резьбы (не входит в комплект). Открутите гайку отверстия для подачи масла в насос (4A). Затем с помощью гаечного ключа затяните соединитель масляного шланга в отверстии подачи гидравлического масла в насос (см. рисунок E).

3. Один конец стального троса привода тормоза (10B) предварительно закреплен на ножничном подъемнике. Рычаг тормоза (13B) расположен на другом конце стального троса тормоза и должен быть закреплен на рукоятке (11B) тележки. Для этого установите рычаг тормоза на рукоятку. Затем закрепите рычаг тормоза на рукоятке, затянув болт (14B). (См. рисунок E).

Чтобы заполнить масляный бак гидравлическим маслом:

1. Гидравлический масляный бак (13А) вмещает 6,5 кварты/6,15 литров. Чтобы заполнить масляный бак, нажмите и удерживайте рычаг тормоза (13B), чтобы снять нагрузку с подъемника. Открутите крышку заливного отверстия масляного бака. Заливайте гидравлическое масло высшего качества до тех пор, пока уровень масла не будет вровень с заливным отверстием масляного бака. Затем закрутите крышку заливного отверстия масляного бака. (См. рисунок E). Перед вводом в эксплуатацию и перед последующими включениями подъемника проверьте уровень масла в баке, чтобы убедиться в том, что масляный бак полностью заполнен.
5. [image: image10.png]3KCNNYATALUA 4





Проверьте работу стопорного механизма:
1. [image: image34.jpg]MNnacTuHa noaxsata
(42B)

Pe3nHosan
npocTaeka

= noaxeara (398)
TpenoxpaHTensHbiii

cTonop (1C uepes 11C)

Bryckuoit Lnar CrankHoii Tpoc
(18B) Topwoza (10B)

PUCYHOK F




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не работайте на ножничном подъемнике при неисправном стопорном механизме (1C-11C). (См. рисунок F на следующей странице).

2. Подключите кабель питания подъемника к заземленной электрической 3-контактной розетке и ожидайте несколько секунд, пока не прогреется двигатель (1А) (См. рисунок E).

3. Нажмите и отпустите рычаг тормоза (13B) несколько раз, при этом проверьте срабатывание предохранительного стопора (1C-11C). Затем отпустите рычаг тормоза. (См. рисунки E и F).

4. Нажмите и удерживайте выключатель питания и убедитесь, что стопорный механизм (1C-11C)

«защелкивается» при подъеме платформ ножничного подъемника. ПРИМЕЧАНИЕ. По мере подъема платформ ножничного подъемника срабатывают предохранительные защелки замкового устройства. После защелкивания стопора в защелке необходимо нажать и удерживать рычаг тормоза (13B), чтобы опустить платформу ножничного подъемника и зафиксировать стопор в защелке. (См. рисунки E и F).

5. Если платформа ножничного подъемника полностью поднята, отпустите кнопку питания. (См. рисунок E).

6. Не нажимая на рычаг тормоза (13B), нажмите рукоятку клапана сброса давления (3A) и удерживайте ее. Обратите внимание, что платформа подъемника не опускается, так как предохранительный стопор замка (1C-11C) включен. ВНИМАНИЕ! Если предохранительный стопор не защелкивается, полностью опустите платформу на пол и немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта предохранительного стопора. (См. рисунки E и F).

7. Если предохранительный стопор (1C-11C) не работает, как описано в пункте 6, слегка поднимите платформу подъемника, чтобы снять нагрузку с предохранительных защелок. Затем нажмите рычаг тормоза (13B), полностью опустите ножничный подъемник на пол. ПРИМЕЧАНИЕ. При правильной работе Вы должны нажать и удерживать рычаг тормоза и нажать / удерживать рукоятку клапана сброса давления (3A), чтобы опустить платформу подъемника на пол. (См. рисунок E).
[image: image35.jpg]Hanpaenesie
ABWKEHUA =
aBToMOBUNA

Monoxexne
reoMeTpUECKoro
ueHTpa
asTomoGuns

LieHTp TsoKecTI

PUCYHOK G

[DHMue aBToMOGUNA

[Heuratens
aBToMOBUNA





Для установки на подъемник, подъема и опускания автомобиля:
1. Перед въездом автомобиля на ножничный подъемник убедитесь в том, что платформа полностью опущена на пол, задвиньте пластины подхватов (42B) и резиновые проставки (39B) внутрь. (См. рисунок F).

2. Установите автомобиль на ножничный подъемник параллельно платформам подъемника, центр тяжести транспортного средства должен находиться в центре подъемника. ПРИМЕЧАНИЕ.

«Центр тяжести» (COG) транспортного средства – это точка равновесия, по обе стороны от которой (спереди и сзади) вес автомобиля одинаков. COG необязательно совпадает с геометрическим центром автомобиля, чаще всего он смещен в сторону двигателя. (См. рисунок G.)

3. Заглушите двигатель автомобиля и включите стояночный тормоз.

4. Обратитесь к руководству по ремонту автомобиля, чтобы определить положение точек подхвата на кузове автомобиля.

5. Выдвиньте пластины (42B) наружу и установите резиновые проставки подхватов (39B) таким образом, чтобы они касались точек подъема автомобиля на кузове. (См. рисунки F и G).

6. Не поднимайте автомобиль, если Вы не можете определить положение точек подъема. Не используйте проставки нестандартного размера или другие устройства вместо рекомендованных резиновых проставок подхватов (39B). Никогда не поднимайте автомобиль на подъемнике без резиновых проставок, установленных на каждой пластине (42B) и контактирующих с точками подъема автомобиля. (См. рисунок F).

[image: image36.png]



7. После установки резиновых проставок (39B) под точками подъема транспортного средства нажмите кнопку (переключатель) питания, чтобы слегка поднять (поддомкратить) автомобиль, проверьте, что транспортное средство сбалансировано и контакт между резиновыми проставками подхватов и точками подъема транспортного средства является ненадежным. Затем поднимите автомобиль на требуемую высоту. (См. рисунок F).

8. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда автомобиль поднят на требуемую высоту и предохранительный стопор (1C-11C) защелкнут, установите опорные стойки под автомобиль (не входят в комплект поставки), в качестве дополнительной меры безопасности.

9. После завершения ремонтных работ на транспортном средстве обязательно уберите все инструменты, опорные стойки и другие предметы из-под автомобиля и подъемника. Кроме того, убедитесь, что рабочая зона свободна и можно безопасно опускать автомобиль.

10. Чтобы опустить платформу подъемника нажмите выключатель питания и слегка приподнимите автомобиль, чтобы снять нагрузку с защелок стопора (1C - 11C). Затем отпустите выключатель питания. (См. рисунок E).

11. Стойте в стороне от ножничного подъемника и транспортного средства. Затем нажмите и удерживайте рычаг тормоза (13B), одновременно нажимая и удерживая рукоятку клапана сброса давления (3A), чтобы медленно опустить платформу подъемника на пол. (См. рисунок E).

12. Задвиньте резиновые проставки подхватов (39B) и пластины (42B) внутрь, чтобы они не мешали съезду транспортного средства с подъемника. (См. рисунок F).

13. Отключите стояночный тормоз автомобиля. Запустите двигатель автомобиля и медленно съезжайте с ножничного подъемника.

7. [image: image11.png]TEXHUYECKOE OBCJ1TY>XXUBAHUE 2





Ежедневные проверки до начала работ

Пользователь должен выполнять ежедневные проверки. Ежедневная проверка системы безопасности очень важная процедура - обнаружение отказа устройства может сэкономить время и предотвратить большие потери, травмы или несчастные случаи.

Перед началом работы определите включение предохранительных стопоров по щелчку.

Проверьте подсоединение масляного шланга и отсутствие утечек в нем.

Проверьте соединение цепи и стального троса, проверьте силовую станцию.

Проверьте работу блокировочного механизма рычагов.

Еженедельные проверки

Проверьте работу подвижных узлов.

Проверьте работу предохранительных устройств.

Проверьте количество масла в масляном баке (6,5 L). 

Ежемесячные проверки

.

Проверьте герметичность гидравлической системы и плотно затяните соединения, если они протекают.

Проверьте смазку и износ штифтов, и других деталей и своевременно заменяйте их новыми, если они неисправны.

Проверьте смазку и износ стального троса.

Ежегодные проверки

Опорожните масляный бак и проверьте качество гидравлического масла.

Промойте и очистите масляный фильтр.

Если пользователи строго соблюдают вышеуказанные требования к техническому обслуживанию, подъемник будет поддерживаться в исправном рабочем состоянии, что позволит снизить риск возникновения несчастных случаев.

8. [image: image12.png]YCTPAHEHUWUE HEUCINPABHOCTEMU ‘





ВНИМАНИЕ: Если Вы не можете устранить проблему самостоятельно, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью. Мы окажем Вам поддержку в кратчайшие сроки. Решить проблему можно гораздо быстрее, если Вы сообщите нам подробности и напишете акт рекламации вот здесь: https://technosouz.ru/servis/podacha-reklamatsii/ 

	Неисправность
	Причина
	Метод устранения

	Двигатель не работает, подъемник не

поднимается
	Кабель не подключен
	Надежно подключите кабель

	
	Двигатель вышел из строя
	Замени двигатель

	
	Концевой выключатель поврежден или кабель не подключен
	Подключите концевой выключатель или отрегулируйте / замените концевой

выключатель

	Двигатель работает, подъемник не

поднимается
	Двигатель вращается в обратном направлении
	Проверьте подключение кабеля

	
	Перепускной клапан ослаблен или заклинило
	Очистите или отрегулируйте его

	
	Шестеренный насос поврежден
	Замени насос

	
	Уровень масла слишком низкий
	Долейте масло

	
	Масляный шланг слабо подключен
	Затяните шланг

	
	Амортизационный клапан ослаблен или заклинило
	Очистите или отрегулируйте клапан

	Подъемник медленно
опускается после подъема
	Масляный шланг дает утечку
	Проверьте или замените шланг

	
	Масляный цилиндр не затянут
	Замените уплотнение

	
	Клапан дает утечку
	Очистите или замените клапан


	
	Электромагнитный клапан неисправен
	Очистите или замените

	
	Стальной трос ослаблен или не натянут
	Проверьте и отрегулируйте натяжение

	Слишком медленный подъем
	Масляный фильтр загрязнен
	Очистите или замените

	
	Уровень масла слишком низкий
	Долейте масло

	
	Перепускной клапан не отрегулирован
	Отрегулируйте

	
	Слишком горячее гидравлическое масло (выше 45 °).
	Замените масло

	
	Уплотнение цилиндра повреждено
	Заменить сальник

	
	Внутренняя поверхность стоек плохо смазана
	Смажьте

	Слишком медленное опускание
	Дроссельный клапан заклинил
	Очистите или замените

	
	Гидравлическое масло загрязнено
	Замените масло

	
	Антипомпажный клапан заклинило
	Очистите

	
	Масляный шланг поврежден
	Замените

	Стальной трос изношен
	Отсутствует смазка в момент установки или за пределами срока службы
	Замените


9. [image: image13.png]XAPAKTEPUCTUKHAU 2





	Грузоподъемность, кг
	2700 кг

	Высота подъема, мм
	1300

	Высота подхвата min-max, мм
	178

	Габаритные размеры, мм
	2530х1000х180

	Объем масла,л
	6,15

	Вес, кг
	385


10.  [image: image14.png]OMUCAHUE OBOPYOBAHMNS 4





            10.1 Сборочные чертежи подъемника
	№
	Описание
	Кол.
	№
	Описание
	Кол.

	1A
	Двигатель
	1
	9A
	Предохранительный клапан
	1

	2A
	Гайка (M20x1,5)
	1
	10A
	Седло клапана
	1

	3A
	Рукоятка клапана сброса давления
	1
	11A
	Шестеренный насос
	1

	4A
	Крышка маслозаливного отверстия
	1
	12A
	Болт
	2

	5A
	Клапан выпуска
	1
	13A
	Масляный бак
	1

	6A
	Обратный клапан
	1
	14A
	Болт
	4

	7A
	Крышка подшипника
	1
	15A
	Ограничитель
	1

	8A
	Крышка гайки предохранительного клапана
	1
	
	
	


[image: image37.png]



	
	Описание
	Кол.
	№
	Описание
	Кол.

	1B
	Платформа
	1
	22B
	Цилиндрический штифт
	2

	2B
	Стопорное кольцо (18)
	8
	23B
	Палец рычагов «ножниц»
	2

	3B
	Стопорная гайка (M20)
	1
	24 B
	Наружный рычаг
	1

	4B
	Соединитель масляного шланга (3)
	3
	25B
	Внутренний рычаг
	1

	5B
	Впускной шланг
	2
	26B
	Колесный штифт
	2

	6B
	Соединитель масляного шланга (2)
	2
	27B
	Большое колесо
	2

	7B
	Фитинг подачи масла
	1
	28B
	Малое колесо
	2

	8B
	Гайка (M8)
	4
29B
	Колесный штифт
	2

	9B
	Шайба (8)
	4
	30B
	Соединительный штифт
	2

	10B
	Стальной трос тормоза
	4
	31B
	Цилиндрический палец
	2

	11B
	Рукоятка
	1
	32B
	Предохранительный стопорный штифт
	1

	12B
	Шестигранный болт (M3)
	4
	35B
	Цилиндр в сборе
	2

	13B
	Рычаг тормоза в сборе
	1
	36B
	Предохранительный стопор в сборе
	1

	14B
	Болт (M3)
	4
	37B
	Стопорное кольцо (24)
	2

	15B
	Держатель
	1
	38B
	Держатель подхватов
	4

	16B
	Резиновая крышка
	3
	39B
	Резиновая проставка подхвата
	4

	17B
	Соединитель масляного шланга (1)
	1
	40 B
	Стопорная гайка
	4

	18B
	Основной впускной шланг
	1
	41B
	Шайба (20)
	4

	19B
	Обратный клапан
	2
	42 B
	Пластина
	4

	20B
	Предохранительный стопорный штифт
	1
	43B
	Болт (M8 x 20)
	4

	21B
	Стопорное кольцо (20)
	20
	
	
	


[image: image15.jpg]



	№
	Описание
	Кол.
	№
	Описание
	Кол.

	1C
	Штифт
	1
	7C
	Болт (M8)
	1

	2C
	Пружина
	1
	8C
	Стальной трос
	1

	3C
	Блок стопора
	1
	9C
	Корпус стопора
	1

	4C
	Шток стопора
	3
	1QC
	Шайба (12)
	1

	5C
	Колесо стопора
	1
	11C
	Болт (M12)
	1

	6C
	Гайка M (8)
	1
	
	
	



Электросхема подключения двигателя

11. [image: image16.png]NEPEYEHb KPUTUYECKUX OTKA3OB ‘




Несоблюдении требований руководства по эксплуатации подъемника и

техники безопасности может привести к критическим отказам, которые могут являться возможными причинами причинения вреда жизни и здоровью человека. 
Перечень критических отказов при несоблюдении требований:
Проникающая коррозия жил и наконечников троса.

потеря прочности корпусных деталей, сварных швов ниже установленного предела;

потеря плотности материалов корпусных деталей, сварных швов ниже установленного предела;

отказ системы электропитания;

отказ системы управления;

невыполнение функций по назначению.
К критическому отказу, инциденту или аварии может привести:

включение неправильной команды с пульта управления во время работы подъёмника;

нахождение оператора под поднятым автомобилем;

допуск к работе посторонних лиц.
Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии:

немедленно остановить работу;

опустить подъёмник с автомобилем;

выключить подъёмник;

провести осмотр подъёмника и выяснить причину отказа;

доложить руководителю работ о возникшей ситуации;

действовать в соответствии с указаниями руководителя работ.

11.1 Критерии предельного состояния подъемника

	
	Параметр,
	
	Предельное значение

	Наименование и обозначение
	характеризующий
	параметра

	детали, узла
	предельное состояние
	

	Платформа подъемника
	Возникновение трещин на
	
	

	
	корпусных
	деталях,
	
	

	
	подъёмной
	проушине
и
	Толщина
	стенки,

	
	раме подъёмника
	измеренная

	
	
	методом
	ультразвуковой

	
	
	диагностики -4мм и менее

	Стопорный механизм
	Износ стопорных пластин
	При статических

испытаниях,

не обеспечивается

удержание

кареток

нагруженного подъемника


12.   [image: image17.png]XPAHEHUE / KOHCEPBALUA ‘





Если подъемник не используется длительное время, отсоедините источники электропитания  и и закройте пленкой / плотной тканью все детали, которые могут быть повреждены пылью. Смажьте все детали, подверженные коррозии, во избежание их повреждения. Особое внимание уделите трущимся частям.

По истечении назначенного срока службы (эксплуатации) и хранения подъемник

изымается из эксплуатации с последующей утилизацией.

Утилизация производится в соответствии с порядком, установленным в эксплуатирующей организации. Консервацию при длительном хранении проводить в соответствии с ГОСТ 9.014. Рабочие жидкости должны быть слиты в специальные резервуары для последующей утилизации. Электрические (электронные) и механические
компоненты
должны быть переданы для утилизации соответствующим организация и должны
быть утилизированы согласно действующих на момент утилизации нормативных документов.

13.   [image: image18.png]AEMOHTAXX OBOPY[JOBAHMS 4





Демонтаж оборудования должен проводиться уполномоченными техническими специалистами, как и его сборка. Металлические детали могут быть сданы в лом как железо. В любом случае, все материалы, полученные при демонтаже, должны быть утилизированы в соответствии с действующими нормами страны, в которой установлено оборудование. 
14.   [image: image19.png]YTUNnN3ALUG 4




[image: image20.png]


 Процедура утилизации, описанная ниже, относится только к оборудованию с символом перечеркнутой мусорной корзины на его идентификационной табличке.
[image: image21.png]13




Если истек срок службы оборудования, оно имеет неустранимую поломку, имеет следы чрезмерной эксплуатации или эксплуатировалось ненадлежащим образом, то оно подлежит утилизации.
Необходимо разобрать оборудование во избежание использования не по назначению и утилизировать металлические части как металлолом. Неметаллические части следует утилизировать отдельно, согласно национальному законодательству.
Электрические части оборудования не должны утилизироваться как бытовые отходы и должны собираться отдельно для надлежащей утилизации.
В конце срока службы продукта свяжитесь со своим поставщиком для получения информации о процедуре утилизации.
Проведение утилизации вразрез с вышеописанными правилами приведет к взиманию штрафов, предусмотренных действующим национальным законодательством страны по утилизации.
Для защиты окружающей среды рекомендованы следующие меры: переработка упаковки продукта.
15.   [image: image22.png]CPOKMU CJTY)XXBbl N XPAHEHUSA 2





Срок службы техники: 7 лет, при проведении регламентных работ и соблюдении условий эксплуатации.

Категория хранения транспортирования оборудования 7 (Ж1) для стран с умеренным климатом и 9 (ОЖ1) - для стран с тропическим климатом по ГОСТ 15150., из расчета хранения без переконсервации не менее 12 месяцев.

Информация о дате производства (месяц, год выпуска) нанесена на информационную табличку, на которой размещены надписи и обозначения, относящиеся к маркируемому изделию (шильдике), установленной на корпусе подъёмника.
16.   [image: image23.png]ycinioBuUud rAPAHTUA 2





1. На случай наличия производственных дефектов у оборудования предоставляется гарантия в соответствии с гарантийным талоном.
2. Убедитесь в том, что к оборудованию подведено надлежащее электрическое питание и заземление (смотрите технические характеристики установки и примечания).
Высокое напряжение может повредить компоненты оборудования, что может привести к выходу установки из строя или возникновению опасности поражения электрическим током.
При несоблюдении данного условия гарантия аннулируется.
3. Вследствие опасности поражения электрическим током устранение неисправностей должно производиться только квалифицированным / уполномоченным персоналом.
При разборке оборудования / несанкционированных действиях либо проведении технического обслуживания персоналом, не имеющим соответствующий допуск, гарантия аннулируется.
5. В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется.
6. Оборудование должно устанавливаться внутри помещения и должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги.
В случае если оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется.
7. В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск, испытания, ремонт и техническое обслуживание оборудования осуществляются неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за случаи нанесения вреда здоровью и материального ущерба.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты оборудования, так как это может негативно отразиться на применении оборудования по назначению. При необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений / проведения ремонта проконсультируйтесь с производителем.
По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта просьба обращаться по телефону: 8-963-710-30-18.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ИМПОРТЁРА)

ИМПОРТЁР: ООО «ТЕХНОСОЮЗ» 

WWW.EQFS.RU
Юр.адрес: 109029, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Таганский, проезд Сибирский, д.2, стр.2, помещ. 1/3.
8 (800) 100-70-96 бесплатно для РФ, 8 (963) 710-30-18 отдел сервиса

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель __________________________________________________________

Дата выпуска_____________________________________________________

Дата продажи_____________________________________________________ 
Печать фирмы и подпись продавца___________________________​​​________
ЗАЗЕМЛЕНИЕ





ЗАЗЕМЛЕНИЕ: ТРЕХКОНТАКТНЫЕ ВИЛКИ








ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Неправильное подключение заземляющего кабеля может стать причиной поражения электрическим током. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, если у Вас возникают сомнения относительно правильности заземления розетки. Не вносите


конструктивные изменения в вилку шнура питания, поставляемую с инструментом. Никогда не вынимайте заземляющий контакт из вилки. Не используйте инструмент, если шнур питания или вилка повреждены. В случае повреждения отремонтируйте его перед обслуживанием. Если вилка


не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для установки соответствующей розетки.





УДЛИНИТЕЛИ 115В





УДЛИНИТЕЛИ 230В





ОБОЗНАЧЕНИЕ








[image: image25.png]

