[image: image31.png]MHCTPYKUUA A\

(ieessy O6opynoBaHue Ana aBTocepBMCca

no 3KCI—IHYATAL'IM M w% YcTaHoBKa - 3anyacTtu - PeMoHT - Obcny»kKuBaHue





[image: image47.png]



Двухстоечный подъемник с верхней синхронизацией торговой марки Техносоюз TS-1114MR
[image: image2.png]®
4aanes

Anmmumi
(L
D720

TEXHOCOIO3

www.technosouz.ru OGopynosaHMe ANnd aBTOoCepBUCa
8-800-100-70-96 YcTaHoOBKa - 3an4acTtu - PeMoHT - O6cny>kmBaHume





[image: image3.png]COAEPXAHWUE




1. Введение
3
2. Описание
3
3. Правила безопасности
4
4. Транспортировка, распаковка, хранение
7
5. Установка
8
5.1 Требования к месту установки, фундаментное задание
8
5.2 Сборка
8
5.3 Ввод в эксплуатацию
12
5.4 Перед первым пуском
14
6. Эксплуатация
15
6.1 Схема работы
15
6.2 Порядок работы  
16
7. Техническое обслуживание
18
8. Устранение неисправностей
20
9. Характеристики
22
10. Описание оборудования
23
10.1 Сборочные чертежи подъемника
24
10.2 Гидравлическая схема
29
11. Перечень критических отказов
30
12. Хранение / консервация
31
13. Демонтаж оборудования
32
14. Утилизация
32
15. Сроки службы и хранения
33
16. Условия гарантии
34
1. [image: image4.png]‘ BBEOAEHWE z





Предупреждение
В данной инструкции содержится важная информация о двухстоечном подъемнике. Следует внимательно ознакомиться с ней перед установкой и работой на станке в целях безопасной эксплуатации и правильного выполнения технического обслуживания. Хранить инструкцию в надёжном месте, чтобы при необходимости к ней обращаться.
Область применения: двухстоечный электрогидравлический подъемник грузоподъемностью 4 т.  предназначен для подъема автомобилей.  
Внимание! Подъемник использовать исключительно по назначению. Производитель не несет ответственность за последствия неправильной эксплуатации оборудования и не соблюдение требований безопасности. 

2. [image: image5.png]ONMUCAHVE 4





Данный двухстоечный подъемник состоит из двух стоек, кареток, подъемных рычагов, гидроцилиндров, силовой станции и т. д. Он приводится в движение электрогидравлической системой. Шестеренный насос подает гидравлическое масло в гидроцилиндры, которое перемещает поршни гидроцилиндров вверх. Поршень приводит в движение цепь, которая поднимает каретки с рычагами. Во время подъема предохранительный стопор автоматически и надежно защелкивается в зубчатом блоке предохранительного механизма, установленного в стойках. Поэтому падения кареток не произойдет, если гидравлическая система внезапно выйдет из строя.

Настоящим заявляем, что производитель не несет ответственность за повреждение оборудования вследствие использования оборудования не по назначению, указанному в настоящем руководстве, а также вследствие ненадлежащего, неправильного и необоснованного использования.
3. [image: image6.png]NPABWU/A BE3OMNACHOCTU 4





Не устанавливайте подъемник на асфальтовую поверхность.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности перед началом эксплуатации подъемника.

Подъемник, не подходит для эксплуатации на улице.

Применение гидравлического масла зависит от региона и времени года. Предполагается, что масло И-20а  должно использоваться при температурах 10-40°С.
Подъемник может эксплуатироваться в помещениях, отвечающих требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69

Берегите руки и ноги от попадания в подвижные части подъемника. Берегите ноги при опускании кареток.

К эксплуатации подъемника допускается только квалифицированный персонал, прошедший надлежащую подготовку.

Не работайте в неподходящей одежде, например, широкополой одежде и т. д., которая может попасть в подвижные части подъемника.

Во избежание происшествий окружающие зоны подъемника должны быть чистыми и без посторонних предметов.

Подъемник предназначен для подъема транспортного средства в пределах своей грузоподъемности.

Проверьте, что предохранительные стопоры защелкнуты, прежде чем работать рядом или под транспортным средством.

Убедитесь в том, что подхваты установлены в места подъема, отмеченные производителями транспортных средств, при плавном подъеме транспортного средства на желаемую высоту оператор должен быть уверен, что транспортное средство не будет наклоняться, опрокидываться или скользить в процессе подъема.

В любой момент проверяйте подъемник, чтобы убедиться в работе движущихся частей и синхронизации движений. Обеспечьте регулярное техобслуживание и в случае ошибки немедленно остановите эксплуатацию подъемника и обратитесь за помощью к дилерам.

Опустите каретки подъемника в самое нижнее положение и не забудьте отключить источник электропитания после завершения обслуживания.

Запрещается вносить изменения в какие-либо компоненты подъемника без предварительного одобрения производителя.

Если подъемник используется в течение длительного периода времени, пользователи должны:

а. Отключить источник электропитания 
б. Опорожните масляный бак

в. Смажьте подвижные части гидравлическим маслом.

Только квалифицированный персонал, прошедший надлежащую подготовку, допускается к работе на подъемнике. 

Электрическое подключение должно выполняться компетентным специалистом-электриком. Запрещено нахождение посторонних лиц в рабочей зоне подъема.

Запрещено заклеивать предупреждающие знаки. При необходимости следует нанести новые предупреждающие знаки самостоятельно.
1.1 Символы предупреждения

Все предупреждающие знаки, указанные на подъемнике, предназначены для привлечения внимания пользователя к безопасной эксплуатации. Этикетки должны быть чистыми и должны быть заменены, если они изношены. Внимательно прочитайте описание на этикетках.

[image: image1.png]MHCTPYKLU U4
MO AKCINJIYATALUA




[image: image31.png][image: image32.png]www.technosouz.ru

8-800-100-70-96




[image: image33.jpg]Clear area if vehicle
is in danger of falling.

Remain clear of lift
when raising or
lowering vehicle.

Do not overide
self-closing
lift controls.

Position vehicle

with center of gravity
midway between
EGETCICH

Avoid excessive
rocking of vehicle
while on lift.

Keep feet
clear of lift
while lowering.




[image: image34.jpg]SAFETY INSTRUCTIONS

ONLY authorized personnel are to operate Lift.

Read Operating and Safety procedures manual completely,before
operating Lift.

@ Properly maintain and inspect Liftin accordance to owner’s manual.
Do not operate alift thatis damaged or in need of repair.
Allow only authorized personnel in the lift bay.
Stay clear of Lift when raising or lowering (NO RIDERS)
Keep hands and feet away from pinch points at all times.
Never override the Lift's operating and safety controls.
If avehicle is suspected of falling,clear areaimmediately.
Do notrock vehicle while positioned on Lift.
Vehicle Loading:

® Position vehicle for proper weight distribution(center of gravity

should be midway between adapters).
@® Swing arms under vehicle to allow adapters to contact at the vehicle

manufacturer’s recommended pick up points.

@ Use caution beforelifting pickup trucks, suv’s and other framed
vehicles.The individual axle weight capacity should not exceed1/2 of
Lift capacity.

@® Make sure vehicleis neither front not rear heavy.

Raising Lift:

® Push Upswitchtoraiselift(make sure arm restraints engage or stop
and slightly move arm to allow gear to mesh )until tires clear floor.

@ Stop and check for secure contact on adapters and vehicle weight
distribution.If secureraise to desired height.

® ALWAYS lower the lift into the nearestlock position by pressing the
lower lever torelieve the hydraulic pressure andlet the latch set right
in alock position.

® Never work under a lift thatis not in the locked positoon.

Lowering Lift:

Clear all obstacles from under lift and vehicle.
Stay clear of lift and raise thelift off the safety locks.
Pull safety latch releases and press the lower lever to begin descent.

Unloadlift by swinging arms to drive-thru positon before moving
vehicle.

TYPICAL LIFTING POINTS GUIDE

LD DL

Perimeter Frame Pick up truck Frame

i <l e

Stub Frame Unibody

Lift Points Note:

@ Refer to the manufacturer’s specitic vehidelifting points.Some vehicles
display these points on a label inside the right front door lock face or are
identified by tryiangle shape marks on the vehicle’ s undercarriage.





[image: image35.png]


[image: image36.png]A o
L L 3
I

400v

230V o

v
@
W

u

@)
w E "
u

1+

[0

13

zZn

1

230V





[image: image37.png]FELL L2 Ls

2007

SB SB
= =]
Wao® ANy ®
2. 5nn? ‘ 2. 5nn?
D ®
220V



Лонжеронная рама
Грузовая рама

[image: image38.jpg]A HacocHan
CcTaHumaA

MHHbI MacIONPOBO, .
o POROR Thotin . Knonka «llogwem»

N

Poiuar onyckaHm

BAoK yenHoii

Bnok uenkoj

BTopoii rapounMHap o~

OcHOBHOV TMApOLMAMHAD

\

Macnonposog HacocHo#

/crauumn

Coeanmtens

Coeanmmtens

Macnonpoeosa KONOHH

CraHAapTHbIii coeanHmTens

o T— coenmnnrenh/




4. [image: image7.png]TPAHCINMOPTUPOBKA, PACITAKOBKA, XPAHEHUE





При перевозке подъемника следует использовать вилочный погрузчик. Грузоподъемность погрузчика должна соответствовать массе подъемника в упаковке. 

[image: image39.png]


Транспортировочный вид подъемника рис.1
Распаковка 
Этап 1: Снимите упаковку, извлеките коробку с принадлежностями и пластину.

Этап 2: Во-первых, установите проставку между двумя стойками или подвесьте одну из стоек с помощью крана, а затем извлеките болты из упаковки.

Внимание: Пожалуйста, обратите особое внимание, чтобы стойка не упала, так как это может привести к несчастному случаю или повреждениям компонентов на стойке.

Этап 3: После извлечения первой стойки, установите проставки под вторую стойку, а затем извлеките болты из упаковки.
5. [image: image8.png]YCTAHOBKA 2





5.1 Требования к месту установки, фундаментное задание.
Подъемник следует закрепить на гладком и твердом бетонном полу прочностью более 327 кг/см2, с уклоном менее 5 мм и минимальной толщиной 250 мм. Кроме того, недавно залитое бетонное (бетон В25) основание следует выдержать более 28 суток. Или залить «кубы» по рис.2
[image: image9.png]1000

1000

4050

1-1

700

77777777 77

Gopoxsan cemka d=i2mi. auelka 100100 s

4050





Схема бетонирования рис.2
     5.2 Сборка

Отметьте положение для двух стоек.

Распакуйте и выберите стойку, на которой будет размещена силовая станция.

Нарисуйте контур опорной пластины на полу мелом и отметьте положение стойки.

Установите стойки, сначала стойку с силовой станцией, а затем другую стойку.
Просверлите отверстия под анкерные болты в полу с помощью перфоратора.

Сверлить следует вертикально (рис. 3).

После того, как отверстия будут просверлены, тщательно удалите мусор и пыль из отверстий и убедитесь в том, что стойки находятся в круге, ранее очерченным мелом (рис. 4,5,6).
[image: image10.jpg]



Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6

Проложите и закрепите стальные тросы. Установите и соедините синхронизирующие стальные тросы и длинный маслопровод: снять нижнюю пластину (установка верхней рамы производится в обратном порядке, см. раздел 10 ).

Поднимите основную стойку, протяните трос от каретки ведомой стойки через нижние стальные блоки. Затем заведите трос за верхние блоки стоек и закрепите его в квадратном отверстии каретки двумя гайками М16. Поднимите дополнительную стойку и зафиксируйте каретку стальным тросом на кронштейне Установите трос синхронизации каретки ведущей стойки аналогичным образом. Перед затяжкой тросов можно поднять каретки и установить проставку, чтобы надежно зафиксировать их. После установки тросов удалить амортизирующую проставку. Убедитесь в том, что обе каретки находятся на одном уровне: если правая каретка ниже левой, подтяните тросы на левой стойке, чтобы приподнять правую каретку. Регулировка положения левой каретки (при необходимости) производится аналогичным способом, при этом следует ослабить стальной трос и отрегулировать высоту каретки. После завершения регулировок стальные тросы синхронизации следует обязательно затянуть. Смажьте стальной трос, скользящий блок каретки и направляющие стойки, смажьте оси маслом для двигателя.

Подведите длинный маслопровод высокого давления к нижней части обеих стоек (в полу) и подключите к гидроцилиндрам, затяните соединения во избежание утечек.
Подведите длинный маслопровод высокого давления к нижней части обеих стоек (в полу) и подключите к гидроцилиндрам, затяните соединения во избежание утечек.

Гидравлическая насосная станция: закрепите насосную станцию на кронштейне электродвигателя основной стойки с помощью 4 шестигранных винтов М8×35, затем подключите маслопровод, затяните соединения и проверьте отсутствие утечек (см. схему гидравлических подключений рис.7).

[image: image40.png]N
)

Unilateral manually
unlocking




Рис 7.
Заправьте гидравлическое масло И-20А (10 литров) в масляный бак (заказчику следует приобрести масло самостоятельно), максимальный уровень масла должен находиться примерно на расстоянии 10мм от заправочной горловины, а минимальный уровень масла – примерно на расстоянии 50мм от заправочной горловины (проверка производится с помощью щупа на заправочной крышке бака). 

Закрепите рычаги подъемника. Установите четыре рычага (передние короткие и задние длинные) на левую и правую каретки.

Предохранительное устройство следует установить, как показано на схеме установки, предохранительные стопоры не должны быть защелкнуты рис.8.

[image: image41.jpg]



Рис.8  
Односторонняя ручная разблокировка

Установите передние и задние лапы (рис. 9)

Соедините лапы и каретку с помощью пальцев, и убедитесь, что блокировка лап работает.
[image: image11.png]Iinw pasbnokuposkn
nanu noTAKuTe

] e





Рис.9
Залейте в бак гидравлическое масло И-20а
Объем масляного бака составляет 10 л. Чтобы обеспечить исправную работу подъемника, количество масла в нем должно составлять не менее 80% общего объема бака.
5.3 Ввод в эксплуатацию
Испытание перед вводом в эксплуатацию
Заранее ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и помните о том, что в процессе пробного запуска на подъемнике не должен находиться автомобиль.

Проверьте, что механические стопоры надежно защелкиваются и разблокируются в процессе 
работы. Отрегулируйте болтом с шестигранной головкой, как показано на следующем рисунке, если замки неправильно работают. (Поверните по часовой стрелке, если замок нельзя разблокировать, против часовой стрелки, если замок не удается защелкнуть) (рис. 8)

Проверьте и убедитесь, что все соединения в исправном состоянии.

Во время пробного пуска не устанавливайте на подъемник автомобиль.

Подключите подъемник к электрической сети.
Предупреждение: все работы по подключению подъемника должны выполняться специалистом, чтобы обеспечить правильное электропитание и надлежащее подключение фаз. Ненадлежащие параметры электропитания могут повредить двигатель.

В случае такого повреждения гарантия аннулируется.

Предупреждение: перед выполнением электрического подключения проверить, что напряжение сети соответствует указанному значению на табличке мотора.  
Подъемник должен быть надежно заземлен.

Соединение силового кабеля: подключите силовой кабель трехфазной четырехпроводной системы 380В (4×2,5мм2) к панели управления L1, L2, L3 и контактам ввода напряжения. Подключите провод заземления РЕ к штифту с символом заземления (рис. 9), штифту с символом заземления в нижней части кареток. - Если используется двухпроводная схема подключения 230В, требуется переподключить трансформатор и электродвигатель (см. рис. 9).
[image: image42.png]o (R

181

Bl

Figure 1




Необходимо оснастить устройством защитного отключения.
[image: image43.png]Figure 3 Lift D P2(2/3) P1(1/3) C=Pl+P2

710mm | 1675kg 840kg | 2515kg
800mm | 1800kg 900kg | 2700kg

|

-
| | 3.2T 900mm | 1920kg 960kg | 2880kg
/} }\ 1000 mm 2140 kg 1060 kg 3200 kg
Lol 710mm | 1890kg 940kg | 2830 kg
e } } ° 3 5T 800 mm 2020 kg 1010 kg 3030 kg
el | e . 900mm | 2160kg | 1080kg | 3240kg

I @J 1000 mm_| 2400 k 1200 ks 3600 k

710mm | 2100kg | 1040kg | 3140kg
800mm | 2250kg | 1120kg | 3370kg
LD 4.0T 900mm | 2400kg | 1200kg | 3600 kg
I I 1000mm | 2650kg | 1350kg | 4000 kg
/F @ - 710mm | 2620kg | 1310kg | 3930kg
I I 800mm | 2750kg | 1375kg | 4125kg
/ ! ! 5.0T 900mm | 3000kg | 1500kg | 4500 kg
—f 1 C s 1000mm | 3350kg | 1650kg | 5000 kg
L] | N 710mm | _3140kg | 1570kg | 4710kg
S8 & > 6.0T 800mm | 3370kg | 1680kg | 5050 kg

900mm | 3600kg | 1800kg | 5400 kg
1000mm | 4000kg | 2000kg | 6000 kg




Рис.9
5.4 Перед первым пуском

Проверьте все соединения масляного шланга. Только при отсутствии утечек на подъемнике можно работать.

Если неисправен предохранительный механизм, эксплуатация подъемника запрещена.

Запрещено поднимать или опускать автомобиль, если центр тяжести автомобиля неправильно установлен на поворотных рычагах. В противном случае мы и наши дилеры не несем ответственности за любой ущерб, который возник по причине несоблюдения этого требования.

Операторы и другой персонал должны находиться в безопасном месте во время процесса подъема и опускания автомобиля.

Если подъемные рычаги подняты на требуемую высоту, немедленно отключите питание, чтобы предотвратить ошибки.

Перед началом работы под автомобилем убедитесь в том, что предохранительные стопоры защелкнуты, а во время подъема и опускания людей под автомобилем быть не должно.
6. [image: image12.png]3KCNNYATALUA 4





6.1 Схема работы
[image: image13.png]Mogtem

Haxvire UP

[ ]

Onyckanme

Haxure UP 11 nOIsetta KapeTkuSch

1

N Y e —")
wacoc

Pa360KHpy iTe CTONOpIC OGeHX CTOOH

1 1

TIOpLLIEHS LWTIHIIPa NPHEORNT B ASACTBME.
uens

HaxuTe pyKOATKY OnyCKaHus

1 |

Uens nonsumaer kaperkin





6.2 Порядок работы
[image: image14.png]Kronwa Geepx

Pisar.
e

unlocking
steel cable

Cranroipocana \y

pasGnoruposk





Рис.15                                  




Рис.11
Подъем (рис. 10) 





 Опускание (рис. 11)
Убедитесь, что вы ознакомились с инструкцией по эксплуатации перед началом работы.

Установите автомобиль между двумя стойками.

Каждый автомобиль имеет свой собственный центр тяжести. Следует определить его положение. После заезда автомобиля на подъемник центр тяжести должен располагаться в плоскости обеих стоек. Рычаги выдвигаются таким образом, чтобы выполнить подхват автомобиля в определенных точках днища кузова.
[image: image44.png]



[image: image45.png]MP-100)

nm}

ey





Включите источник питания в соответствии с требованиями, указанными на паспортной табличке.
Нажмите кнопку «ВВЕРХ» на силовой станции, пока подхваты подъемных рычагов не коснутся опорных точек автомобиля.

Продолжайте поднимать автомобиль на небольшую высоту от пола, снова проверьте его устойчивость.

Поднимите автомобиль на требуемую высоту, проверьте, что он надежно установлен, нажмите «рычаг разблокировки», чтобы защелкнуть предохранительные стопоры, затем приступайте к выполнению обслуживания или ремонта под автомобилем.

Нажмите кнопку «ВВЕРХ» на силовой станции, чтобы поднять подъемные рычаги примерно на 5 см.

Потяните рычаг разблокировки стального троса, чтобы разблокировать стопоры.

Нажмите рукоятку опускания, чтобы опустить рычаги вниз.

После того, как подъемные рычаги опустятся в нижнее положение, отведите их из-под автомобиля и уберите все препятствия.

Отгоните автомобиль.

7. [image: image15.png]TEXHUYECKOE OBCJ1TY>XXUBAHUE 2





Простое и недорогое плановое обслуживание может обеспечить нормальную и безопасную работу подъемника. Далее приведены требования к выполнению операций по текущему обслуживанию. Частота проведения операций текущего обслуживания зависит от рабочих условий.

Обслуживание и уход за подъемником должны выполнять операторы, прошедшие специальное обучение. Следует смазывать все оси подъемника один раз в неделю моторным маслом. Кроме того, смазкой необходимо смазать все подвижные детали, в том числе защитную пластину (рейку) и стопор, а также каретки один раз в неделю. Гидравлическое масло следует заменять 1 раз в год. Уровень масла должен находиться у верхней границы. При замене масла отработанное масло необходимо слить из бака для масла.

Ежедневные проверки до начала работ

Пользователь должен выполнять ежедневные проверки. Ежедневная проверка системы безопасности очень важная процедура - обнаружение отказа устройства может сэкономить время и предотвратить большие потери, травмы или несчастные случаи.

Перед началом работы определите включение предохранительных стопоров по щелчку.

Проверьте подсоединение масляного шланга и отсутствие утечек в нем.

Проверьте соединение цепи и стального троса, проверьте силовую станцию.

Проверьте крепление анкерных болтов.

Проверьте работу блокировочного механизма рычагов.

Еженедельные проверки

Проверьте работу подвижных узлов.

Проверьте работу предохранительных устройств.

Проверьте количество масла в масляном баке. Масла достаточно, если каретка поднимается в верхнее положение. В противном случае, масла недостаточно.

Проверьте надежность крепления анкерных болтов.

Ежемесячные проверки

Проверьте надежность крепления анкерных болтов.

Проверьте герметичность гидравлической системы и плотно затяните соединения, если они протекают.

Проверьте смазку и износ штифтов, кареток, подъемных рычагов и других деталей и своевременно заменяйте их новыми, если они неисправны.

Проверьте смазку и износ стального троса.

Ежегодные проверки

Опорожните масляный бак и проверьте качество гидравлического масла.

Промойте и очистите масляный фильтр.

Если пользователи строго соблюдают вышеуказанные требования к техническому обслуживанию, подъемник будет поддерживаться в исправном рабочем состоянии, что позволит снизить риск возникновения несчастных случаев.

8. [image: image16.png]YCTPAHEHUWUE HEUCINPABHOCTEMU ‘





ВНИМАНИЕ: Если Вы не можете устранить проблему самостоятельно, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью. Мы окажем Вам поддержку в кратчайшие сроки. Решить проблему можно гораздо быстрее, если Вы сообщите нам подробности и напишете акт рекламации вот здесь: https://technosouz.ru/servis/podacha-reklamatsii/ 

	Неисправность
	Причина
	Метод устранения

	Шум
	На внутренней поверхности стоек появляются потертости
	Смажьте внутреннюю поверхность стойки

	
	Грязь в стойке
	Удалите грязь

	Двигатель не работает, каретки не

поднимаются
	Кабель не подключен
	Надежно подключите кабель

	
	Двигатель вышел из строя
	Замени двигатель

	
	Концевой выключатель поврежден или кабель не подключен
	Подключите концевой выключатель или отрегулируйте / замените концевой

выключатель

	Двигатель работает, каретки не

поднимаются
	Двигатель вращается в обратном направлении
	Проверьте подключение кабеля

	
	Перепускной клапан ослаблен или заклинило
	Очистите или отрегулируйте его

	
	Шестеренный насос поврежден
	Замени насос

	
	Уровень масла слишком низкий
	Долейте масло

	
	Масляный шланг слабо подключен
	Затяните шланг

	
	Амортизационный клапан ослаблен или заклинило
	Очистите или отрегулируйте клапан

	Каретки медленно
опускаются после подъема
	Масляный шланг дает утечку
	Проверьте или замените шланг

	
	Масляный цилиндр не затянут
	Замените уплотнение

	
	Клапан дает утечку
	Очистите или замените клапан


	
	Электромагнитный клапан неисправен
	Очистите или замените

	
	Стальной трос ослаблен или не натянут
	Проверьте и отрегулируйте натяжение

	Слишком медленный подъем
	Масляный фильтр загрязнен
	Очистите или замените

	
	Уровень масла слишком низкий
	Долейте масло

	
	Перепускной клапан не отрегулирован
	Отрегулируйте

	
	Слишком горячее гидравлическое масло (выше 45 °).
	Замените масло

	
	Уплотнение цилиндра повреждено
	Заменить сальник

	
	Внутренняя поверхность стоек плохо смазана
	Смажьте

	Слишком медленное опускание
	Дроссельный клапан заклинил
	Очистите или замените

	
	Гидравлическое масло загрязнено
	Замените масло

	
	Антипомпажный клапан заклинило
	Очистите

	
	Масляный шланг поврежден
	Замените

	Стальной трос изношен
	Отсутствует смазка в момент установки или за пределами срока службы
	Замените


9. [image: image17.png]XAPAKTEPUCTUKHAU 2





	Грузоподъемность, кг
	4000 кг

	Высота подъема, мм
	1930

	Высота подхвата min, мм
	100

	Время подъема, сек.
	50-60

	Габаритная высота стойки, мм
	3730

	Ширина проезда, мм
	2550

	Габаритная ширина подъемника, мм
	3366

	Расстояние между колонами подъемника, мм.
	2780


10.  [image: image18.png]OMUCAHUE OBOPYOBAHMNS 4





[image: image46.png]ELE

O

L)

2780

550

ooT

EBT

2366






            10.1 Сборочные чертежи подъемника
	MP-100
	Стойка в сборе

	MP-200
	Рычаг в сборе

	MP-300
	Каретка в сборе

	MP-400
	Масляный цилиндр в сборе

	MP-500
	Цепь

	MP-600
	Планка в сборе

	MP-700
	Силовая станция в сборе


	MP-101
	Стойка

	MP-102
	Кожух стойки

	MP-103
	Верхняя пластина (левая)

	MP-104
	Вал стального троса

	MP-105
	Стопорная гайка

	MP-106
	Шестигранный болт M12X30

	MP-107
	Блок троса предохранительного устройства

	MP-108
	Блок троса синхронизации (верхний)

	MP-109
	Самосмазывающийся подшипник

	MP-110
	Верхняя пластина (правая)

	MP-111
	Шестигранная гайка M12

	MP-112
	Пружинная шайба Ø12

	MP-113
	Плоская шайба Ø12

	MP-114
	Шестигранный болт M12X40

	MP-115
	Блок троса (нижний)

	MP-116
	Стопорное кольцо вала Ø30

	
	



[image: image19.png]i
Norzos

MP-201 | BAHT C ronosKoii oA Kiou ¢
WeCTUrpaHHoii ronosKoii M16X16

MP-202 | PesuHosas Haknaaka

MP-203 | Monxeat

MP-204 | Faiika coenvHenys

MP-205 | Talika BHyTpeHHero coenHeHws

MP-206 | Topxear peiara 8 cGope

MP-207 | Peiar 1

MP-208 | Poivar 2

MP-209 | Povar 3





[image: image20.png](= P
e ooz
e MP-402 | Mosoporwusi san
s | Comommsmie R
o e
- [ e
MP-405 | DIWAecToiikoe kaneuo 40°52%Sm
e MP-407 | Kpeiwka machanoro unnnmaps.
[ e
e
Vs W w
N
[
I~z MP-412 | Nopuens
S e L]
T e
s [T
o Mp-701 | fenrarens
° e
- o | o
NS / - Wp704 | Meranmacanioax
- & 75 oo
e E Vo7 | Topracaracrs
- [l )
e | Wscrepeml e
s MP-703 | Pasrpysoumsiiknanan
. W7o | Glpemeairar
1 S
iz | B
w7 P75 | Coanownanans
orit | Commaiar





[image: image21.png]MP-601 | Monepeunra
MP-602 | KoHueBoii aaTumk
MP-603 | Henonswxwas onopa 1
MP-604 | Cranbhas wranra
MP-605 | Henonswxwas onopa 2





10.2 Гидравлическая схема 
[image: image22.png]&

”
2

OCHOBHbIE KOMTOHEHTbI Hacoca

1. 3nextpoasuraTens 2. LUTyuep nopasm Macta 3. Mogaya Macna
1 1. BaK ana Macna 5. LINaHr Ang 3anpaski Macta 6. Moaya Macna

N 7. Macnaiii GWTp 8. Kopnyc Knanaka 9. /poccens AN CMEa Macia

10. CABHON KNaNaH (C INEKTPOHHLIM yNpaBneHieM)

11. O6paTHIi KnanaH 12. 3aryluKa 418 CMBa Macna

13. 3arnywKa 418 CWea Macna 14. Knanan TypBYneHTHOCTU 15. BydepHbii knana
16. MacnsHbii Hacoc 17. BIOK KoMMyTaLuy

a0

3aMeuaHHe: NOSMUMM 2 M 12 MOXHO 3aMEHSTL BDYUHYIO.

e

0

EEs|

el
g e

. 39
-€§ ? A gmﬁ
16 @s®





1. Фильтр 2. Эл-двигатель 3. Шестеренный насос 4. Обратный клапан 5. Клапан редукционный 6. Клапан регулировки скорости опускания кареток 7. Электронный разгрузочный клапан (с рукояткой опускания кареток) 8. Дроссель или клапан перегрузки 9. Основной гидроцилиндр 10. Дополнительный гидроцилиндр

11.  [image: image23.png]NEPEYEHb KPUTUYECKUX OTKA3OB ‘




Несоблюдении требований руководства по эксплуатации подъемника и

техники безопасности может привести к критическим отказам, которые могут являться возможными причинами причинения вреда жизни и здоровью человека. 
Перечень критических отказов при несоблюдении требований:
Проникающая коррозия жил и наконечников троса.

потеря прочности корпусных деталей, сварных швов ниже установленного предела;

потеря плотности материалов корпусных деталей, сварных швов ниже установленного предела;

отказ системы электропитания;

отказ системы управления;

невыполнение функций по назначению.
К критическому отказу, инциденту или аварии может привести:

включение неправильной команды с пульта управления во время работы подъёмника;

нахождение оператора под поднятым автомобилем;

допуск к работе посторонних лиц.
Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии:

немедленно остановить работу;

опустить подъёмник с автомобилем;

выключить подъёмник;

провести осмотр подъёмника и выяснить причину отказа;

доложить руководителю работ о возникшей ситуации;

действовать в соответствии с указаниями руководителя работ.

11.1 Критерии предельного состояния подъемника

	
	Параметр,
	
	Предельное значение

	Наименование и обозначение
	характеризующий
	параметра

	детали, узла
	предельное состояние
	

	Колонна подъемника
	Возникновение трещин на
	
	

	
	корпусных
	деталях,
	
	

	
	подъёмной
	проушине
и
	Толщина
	стенки,

	
	раме подъёмника
	измеренная

	
	
	методом
	ультразвуковой

	
	
	диагностики -4мм и менее

	Стопорный механизм
	Износ стопорных пластин
	При статических

	
	
	испытаниях,

	
	
	не обеспечивается

	
	
	удержание

	
	
	
	кареток

	
	
	нагруженного подъемника


12.   [image: image24.png]XPAHEHUE / KOHCEPBALUA ‘





Если подъемник не используется длительное время, отсоедините источники электропитания  и и закройте пленкой / плотной тканью все детали, которые могут быть повреждены пылью. Смажьте все детали, подверженные коррозии, во избежание их повреждения. Особое внимание уделите трущимся частям.

По истечении назначенного срока службы (эксплуатации) и хранения подъемник

изымается из эксплуатации с последующей утилизацией.

Утилизация производится в соответствии с порядком, установленным в эксплуатирующей организации. Консервацию при длительном хранении проводить в соответствии с ГОСТ 9.014. Рабочие жидкости должны быть слиты в специальные резервуары для последующей утилизации. Электрические (электронные) и механические
компоненты
должны быть переданы для утилизации соответствующим организация и должны
быть утилизированы согласно действующих на момент утилизации нормативных документов.

13.   [image: image25.png]AEMOHTAXX OBOPY[JOBAHMS 4





Демонтаж оборудования должен проводиться уполномоченными техническими специалистами, как и его сборка. Металлические детали могут быть сданы в лом как железо. В любом случае, все материалы, полученные при демонтаже, должны быть утилизированы в соответствии с действующими нормами страны, в которой установлено оборудование. 
14.   [image: image26.png]YTUNnN3ALUG 4




[image: image27.png]


 Процедура утилизации, описанная ниже, относится только к оборудованию с символом перечеркнутой мусорной корзины на его идентификационной табличке.
[image: image28.png]13




Если истек срок службы оборудования, оно имеет неустранимую поломку, имеет следы чрезмерной эксплуатации или эксплуатировалось ненадлежащим образом, то оно подлежит утилизации.
Необходимо разобрать оборудование во избежание использования не по назначению и утилизировать металлические части как металлолом. Неметаллические части следует утилизировать отдельно, согласно национальному законодательству.
Электрические части оборудования не должны утилизироваться как бытовые отходы и должны собираться отдельно для надлежащей утилизации.
В конце срока службы продукта свяжитесь со своим поставщиком для получения информации о процедуре утилизации.
Проведение утилизации вразрез с вышеописанными правилами приведет к взиманию штрафов, предусмотренных действующим национальным законодательством страны по утилизации.
Для защиты окружающей среды рекомендованы следующие меры: переработка упаковки продукта.
15.   [image: image29.png]CPOKMU CJTY)XXBbl N XPAHEHUSA 2





Срок службы техники: 7 лет, при проведении регламентных работ и соблюдении условий эксплуатации.

Категория хранения транспортирования оборудования 7 (Ж1) для стран с умеренным климатом и 9 (ОЖ1) - для стран с тропическим климатом по ГОСТ 15150., из расчета хранения без переконсервации не менее 12 месяцев.

Информация о дате производства (месяц, год выпуска) нанесена на информационную табличку, на которой размещены надписи и обозначения, относящиеся к маркируемому изделию (шильдике), установленной на корпусе подъёмника.
16.   [image: image30.png]ycinioBuUud rAPAHTUA 2





1. На случай наличия производственных дефектов у оборудования предоставляется гарантия в соответствии с гарантийным талоном.
2. Убедитесь в том, что к оборудованию подведено надлежащее электрическое питание и заземление (смотрите технические характеристики установки и примечания).
Высокое напряжение может повредить компоненты оборудования, что может привести к выходу установки из строя или возникновению опасности поражения электрическим током.
При несоблюдении данного условия гарантия аннулируется.
3. Вследствие опасности поражения электрическим током устранение неисправностей должно производиться только квалифицированным / уполномоченным персоналом.
При разборке оборудования / несанкционированных действиях либо проведении технического обслуживания персоналом, не имеющим соответствующий допуск, гарантия аннулируется.
5. В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется.
6. Оборудование должно устанавливаться внутри помещения и должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги.
В случае если оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется.
7. В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск, испытания, ремонт и техническое обслуживание оборудования осуществляются неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за случаи нанесения вреда здоровью и материального ущерба.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты оборудования, так как это может негативно отразиться на применении оборудования по назначению. При необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений / проведения ремонта проконсультируйтесь с производителем.
По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта просьба обращаться по телефону: 8-963-710-30-18.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ИМПОРТЁРА)

ИМПОРТЁР: ООО «ТЕХНОСОЮЗ» 

www.technosouz.ru
Юр.адрес: 109029, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Таганский, проезд Сибирский, д.2, стр.2, помещ. 1/3.
8 (800) 100-70-96 бесплатно для РФ, 8 (963) 710-30-18 отдел сервиса

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель __________________________________________________________

Дата выпуска_____________________________________________________

Дата продажи_____________________________________________________ 
Печать фирмы и подпись продавца___________________________​​​________

Расположение автомобиля на


подъемнике зависит от центра тяжести





Следует  убрать предметы  по периметру рабочей зоны подъемника





Удалите посторонние


предметы из рабочей зоны подъемника в процессе подъема/опускания





Не раскачивайте автомобиль,


установленный на подъемнике





Исключите защемление  ног в момент опускания рычагов кареток





Не работать на подъемнике при неисправном  пульте управления





Инструкции по безопасности


ТОЛЬКО квалифицированные специалисты имеют право работать на подъемнике. Прочитайте инструкцию по эксплуатации до начала работы на подъемнике.


Обслуживайте подъемник в соответствии с инструкцией по эксплуатации


Не работайте на подъемнике, требующем ремонта или поврежденном


К работе на подъемнике допускается только квалифицированный персонал


При подъеме и опускании кареток в рабочей зоне не должно быть предметов и людей


Берегите руки и ноги от защемления


Не нарушайте требований безопасности и рабочих инструкций


Если существует опасность падения автомобиля, немедленно покиньте рабочую зону


Не раскачивайте автомобиль после установки на подъемник


Расположение автомобиля в рабочей зоне:


Установите автомобиль с учетом его центра тяжести (центр тяжести должен находиться между подхватами)


Заведите рычаги под автомобиль, подхваты должны находиться напротив точек для подъема автомобиля


Соблюдайте осторожность при подъеме рамных автомобилей. Весь каждой оси не должен превышать ½ грузоподъемности подъемника


Проверьте отсутствие перегрузки передней или задней части автомобиля.


Подъем кареток:


Нажмите кнопку «Вверх», чтобы поднять каретки (поднимайте плавно) до отрывания колес от пола


Остановить подъем и проверьте контакт подхватов с местами для подъема на кузове и распределение веса автомобиля.


ВСЕГДА опускайте каретки на ближайшие точки фиксации стопоров нажатием рычага опускания кареток, стопоры должны быть защелкнуты в требуемом положении.


Не работайте на подъемнике, если предохранительные стопоры не защелкнуты.


Опускание кареток:


Удалите все препятствия под подъемником и автомобилем


Немного приподнимите каретки подъемника


Разблокируйте предохранительные стопоры и нажмите рычаг опускания кареток


Опустите автомобиль на пол, разгрузите рычаги подъемника и уберите рычаги из- под автомобиля перед его выездом.




















СТАНДАРТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОДЪЕМА АВТОМОБИЛЯ





Места для установки подхватов:


См. места для подъема, отмеченные в руководстве по ремонту автомобиля. В некоторых случаях эти точки указаны на наклейке в зоне замка правой


передней двери либо в виде отметок на кузове (порогах).











MP-700





MP-300





MP-200





MP-100





MP-400





MP-01500





MP-6600600









[image: image32.png]
23

